Bunea (52509256)

&

Strasser (52000610)

AVT1 Abgabe 2

Protokoll

LEISTUNGSBERECHNUNG VERANSTALTUNG

Die Berechnungen für Stromkreise wurden mithilfe eines Excel-Sheets gelöst. Das Excel-Sheet ist am Ende dieses Dokuments ersichtlich.

## Recherche

Tabelle 1 zeigt den Leistungsverbrauch der einzelnen Komponenten.

| Komponent | Watt |
| --- | --- |
| HK E.L.I.A.S + Satallite L | 950.00 W |
| HK E.L.I.A.S + Satellite R | 950.00 W |
| Allen & Heath iLive IDR-32 MixRack | 160.00 W |
| #1 JBL EON15 G1 Monitorlautsprecher | 175.00 W |
| #2 JBL EON15 G1 Monitorlautsprecher | 175.00 W |
| #3 JBL EON15 G1 Monitorlautsprecher | 175.00 W |
| #4 JBL EON15 G1 Monitorlautsprecher | 175.00 W |
| Marshall VS100 Verstärker + Line6 Firehawk FX | 180.00 W |
| Ampeg SVT-7Pro | 1050.00 W |
| Nord Electro | 25.00 W |
| Allen & Heath iLive T112 Surface | 160.00 W |
| Apple Macbook Pro 15” | 85.00 W |
| SoundDevices 702T | 45.00 W |
| #1 Eurolite LED KLS Laser Bar FX Light Set L | 50.00 W |
| #2 Eurolite LED KLS Laser Bar FX Light Set R | 50.00 W |
| Cornelius Linus 60-2 UTK | 450.00 W |
| #1 Kühlschrank ECO 278 | 210.00 W |
| #2 Kühlschrank ECO 278 | 210.00 W |
| #1 Bain-Marie Eco 2/1 | 1200.00 W |
| Bartscher Heiße Theke 5200 2ER | 800.00 W |
| 2# Bain-Marie Eco 2/1 | 1200.00 W |

Tabelle 1: Komponenten

## Stromkreise

### 200.1

|  | Max Plugs? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200.1 | 3 |  |  |  |
| Component | Wattage |  | Devices Plugged In | 5 |
| Allen & Heath iLive T112 Surface | 160.00 W |  | Total Wattage | 1290.00 W |
| Apple Macbook Pro 15” | 85.00 W |  | Amperage | 5.61 A |
| SoundDevices 702T | 45.00 W |  |  |  |
| HK E.L.I.A.S + Satellite R | 950.00 W |  | Extensions Needed | 1 |
| #2 Eurolite LED KLS Laser Bar FX Light Set R | 50.00 W |  |  |  |

Tabelle 2: 200.1

### 120.3

|  | Max Plugs? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 120.3 | 2 |  |  |  |
| Component | Wattage |  | Devices Plugged In | 7 |
| HK E.L.I.A.S + Satallite L | 950.00 W |  | Total Wattage | 1725.00 W |
| #1 Eurolite LED KLS Laser Bar FX Light Set L | 50.00 W |  | Amperage | 7.50 A |
| #1 JBL EON15 G1 Monitorlautsprecher | 175.00 W |  |  |  |
| #2 JBL EON15 G1 Monitorlautsprecher | 175.00 W |  | Extensions Needed | 2 |
| #3 JBL EON15 G1 Monitorlautsprecher | 175.00 W |  |  |  |
| #4 JBL EON15 G1 Monitorlautsprecher | 175.00 W |  |  |  |
| Nord Electro | 25.00 W |  |  |  |

Tabelle 3: 120.3

### 200.4

|  | Max Plugs? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200.4 | 2 |  |  |  |
| Component | Wattage |  | Devices Plugged In | 3 |
| Allen & Heath iLive IDR-32 MixRack | 160.00 W |  | Total Wattage | 1390.00 W |
| Marshall VS100 Verstärker + Line6 Firehawk FX | 180.00 W |  | Amperage | 6.04 A |
| Ampeg SVT-7Pro | 1050.00 W |  |  |  |
|  | 0.00 W |  | Extensions Needed | 1 |

Tabelle 4: 200.4

### 200.5

|  | Max Plugs? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200.5 | 4 |  |  |  |
| Component | Wattage |  | Devices Plugged In | 2 |
| #1 Bain-Marie Eco 2/1 | 1200.00 W |  | Total Wattage | 2400.00 W |
| 2# Bain-Marie Eco 2/1 | 1200.00 W |  | Amperage | 10.43 A |
|  | 0.00 W |  |  |  |
|  | 0.00 W |  | Extensions Needed | 0 |

Tabelle 5: 200.5

### 200.6

|  | Max Plugs? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200.6 | 2 |  |  |  |
| Component | Wattage |  | Devices Plugged In | 4 |
| Bartscher Heiße Theke 5200 2ER | 800.00 W |  | Total Wattage | 1670.00 W |
| Cornelius Linus 60-2 UTK | 450.00 W |  | Amperage | 7.26 A |
| #1 Kühlschrank ECO 278 | 210.00 W |  |  |  |
| #2 Kühlschrank ECO 278 | 210.00 W |  | Extensions Needed | 2 |

Tabelle 6: 200.6

## Potenzielle Probleme

Welche Stromkreise sind Nahe der Lastgrenze?

Nur Stromkreis 200.5 ist nahe der Lastgrenze, da der Bein-Marie Eco 2/1 sehr viel Strom verbraucht.

Varianten für optimale Lastverteilung

Audiogeräte sind auf Stromkreis 200.1, 120.3 und 200.4 aufgeteilt. Somit sind alle drei dieser Stromkreise relativ gleich verteilt. Man könnte noch Audiogeräte auf nur 120.3 und 200.4 stecken, aber man 200.4 würde fast die Lastgrenze erreichen.